TakeCare 居家跌倒偵測與遠距照護系統

系統概要設計、運行環境、實驗數據與參考文獻

（對應系上系統文件書第 3、4、5、7 章）

3. 系統概要設計

3.1 本專題所採用的研究或開發方法及技術

本專題開發一套可在居家環境使用的跌倒偵測與遠距照護系統。系統分為三個部分：一是接在電腦上的攝影機辨識程式，二是負責帳號、推播與資料的後端，三是給受顧者、看護、家屬使用的手機應用程式。跌倒模型的訓練在實驗室電腦完成，日常操作應用程式時不必再開訓練環境。

開發時依角色分開實作。受顧者負責求救與日常紀錄，看護負責處理跌倒與 SOS，家屬可以監看與指派待辦，但不能把跌倒標成已處理。辨識部分使用現成的姿態估測套件抽出人體關節，分類器則以公開跌倒影片與自錄片段訓練權重；何時算摔倒、何時只記錄蹲下而不通知，則以自行撰寫的規則完成。

評估時分開兩種測試。一種使用 Le2i 公開資料的固定測試集，用來比較各版模型有沒有學到跌倒。另一種使用組員在家裡錄的 41 支影片，用來檢查會不會把蹲下、坐下或趴著誤判成摔倒。實際接上應用程式的版本，以家裡測試較少誤報者為準。

3.1.1 系統分層

| 層級 | 技術 | 埠號 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 影像服務 | Python、OpenCV、MediaPipe Pose、TFLite LSTM（v8） | 8000 | 取像、骨架、推論、姿勢判斷、即時串流、本機回拉 |
| 後端 | Node.js、Express、MongoDB、FCM、物件儲存 | 5000 | 帳號、照護圈、警報、推播、證據檔案 |
| 手機應用程式 | React Native 0.81.5 | 開發時 8081 | iOS／Android 三角色畫面 |
| 訓練環境 | Keras LSTM、TensorFlow | — | 產出模型檔；平常使用不必開啟 |

3.1.2 跌倒辨識方法

攝影機畫面先由 MediaPipe Pose 取出 33 個關節座標，每一幀為 99 個數值。再將連續 30 幀組成一個時間窗口，送入本專題訓練的 LSTM，輸出該段動作像跌倒或像日常的機率。接著以關節位置判斷站立、蹲下、彎腰或躺下，再由狀態機決定是否確認摔倒。確認之後，若後端計時滿五秒仍未起身，才對看護與家屬發出高嚴重度通知。

訓練資料早期使用 URFD，場景較單一。後來加入 Le2i Fall Detection，其中 Home、Coffee 場景有幀級標注；Lecture、Office 原先沒有標注，本專題再人工補標 7 支。窗口長度為 30 幀，訓練時步長 15，即時推論步長 5。窗口內只要有一幀落在跌倒標注區間，該窗口即標為跌倒。Le2i Home／Coffee 的測試集固定為 test.npz，亂數種子 42，共 335 筆（跌倒 48、日常 287），之後每一版都用同一份比較。

網路結構為 LSTM（64）、Batch Normalization、Dropout，再接 LSTM（32）、Batch Normalization、Dropout，最後 Dense（16）與 sigmoid。輸入形狀為（30，99）。學習率 0.0001，Dropout 0.4，並使用 EarlyStopping。類別權重後來固定為日常：跌倒＝1：3。匯出 TensorFlow Lite 時需啟用 SELECT_TF_OPS。模型檔約 235 KB。

家裡盲測共 41 支自錄影片，標籤事先寫在檔案中，程式再以整支影片的最大機率、閾值 0.55 判斷。公開測試集上 AUC 最高的是第 7 版（0.9591）。接上應用程式的是第 8 版：把盲測中 16 支被誤報的日常片段加入正常類後重訓，學術集 AUC 為 0.8894，但家裡誤報較少。

模型本身只有跌倒與日常兩類。蹲下與彎腰由關節規則擋下，只寫低嚴重度紀錄，不推播。確認摔倒的條件包括躺姿約 1.5 秒、髖部快速下落，或躺在地上幾乎不動。高嚴重度由後端在確認後計算未起時間，滿五秒才通知。若持續未起，再依 2、5、15、35 分鐘發送極高通知，通道僅使用應用程式推播。

3.1.3 照護應用程式作法

身分以 JWT 與 Google 登入辨識。帳號、照護圈、待辦、血壓、事件與警報存放於 MongoDB。跌倒短片與聊天語音經後端寫入 Cloudflare R2 或本機資料夾，手機不直接連線雲端硬碟。連續回拉畫面存在攝影機那一台電腦，以 JPEG 依小時分資料夾保存，不上傳到雲端錄影主機。介面六種語言使用自建詞庫，避免系統按鈕被翻譯成錯誤用詞。血壓分級參考美國心臟協會與美國心臟學院 2025 年指引的居家血壓 130/80，僅供警戒顯示，不作診斷。求救時依照護圈既有聯絡人通知，不在當下選擇通知對象，也不自動撥打 119。

3.2 工具和技術的選擇理由

手機端選用 React Native 的 bare 專案，原因是同一套程式可以出 iOS 與 Android，且血壓同步、推播、麥克風等需要呼叫系統 API。組員原本使用 JavaScript，因此沒有改用 Flutter。純網頁則不易穩定取得推播與健康資料。

| 項目 | 選用原因 | 未採用的方案 |
| --- | --- | --- |
| React Native | 一套程式支援兩種手機系統，可接原生功能 | 純網頁、Flutter |
| Node.js、Express | 與手機端同為 JavaScript，REST 介面容易串接 | 另外維護 Java 或 Python 後端 |
| MongoDB | 事件與警報欄位常調整，文件格式較合適 | 以關聯式資料庫為主 |
| MediaPipe Pose | 可離線即時取出 33 點骨架 | 把畫面送到雲端視覺服務 |
| LSTM 轉 TFLite | 檔案小，可在攝影機電腦離線推論，適合連續動作 | 只靠單張影像分類，或使用大型雲端模型 |
| OpenCV 外接 USB 攝影機 | 房間鏡頭固定，不占用手機鏡頭 | 以手機當攝影機，或一般網路監視器 |
| 本機影像服務 | 畫面留在現場電腦，連續回拉也不上傳 | 雲端連續錄影 |
| FCM | iOS 與 Android 都可推播 | 簡訊或市話閘道（本專題未做） |
| Cloudflare R2 | 事件短片與語音不必全部堆在開發電腦 | 把整天連續畫面都傳到雲端 |
| 自建六語詞庫 | 系統按鈕用詞需固定，不能隨便被翻譯 | 整句交給線上翻譯 |

語音辨識曾接過 Whisper，目前暫停調整，以免更動已可用的錄音流程。原始程式放在 GitHub 的 vision-integration 分支，符合系上繳交程式碼的規定。浴室雷達沒有影像、隱私較好，但硬體與時程超出本專題範圍，列為後續可研究項目。

3.3 處理流程

3.3.1 跌倒偵測與通報

外接攝影機以編號 0 開啟，解析度 1920×1080。程式以 MediaPipe 估計姿勢，緩衝 30 幀後，每 5 幀執行一次第 8 版模型。姿勢函式將畫面分為站立、蹲下、彎腰、躺下；髖部不夠低、腿仍垂著時，不把彎腰當成躺下。狀態由正常、疑似，再到確認或撤銷。蹲下與彎腰即使分數偏高，也不會只因為等待五秒就被當成摔倒。

確認摔倒時，由記憶體影像環截取短片（變紅前約五秒、之後約八秒），並向後端通報。若未起未滿五秒就站起來，只保留事件、不發高警報；滿五秒則推播看護與家屬。看護按「已查看」結案，說明可填可不填。家屬沒有結案權限。SOS 則由看護按「已處理」。手機監看畫面不繪製骨架，骨架只顯示在電腦除錯視窗。

3.3.2 求救、監看與待辦

受顧者按下求救後約十秒內可以取消；時間到或選了短語即送出，後端依照護圈名單推播。監看即時畫面由應用程式向影像服務索取串流。回拉使用本機 JPEG，時間尺上有檔案的區段才著色，跳到某一時刻後繼續播放。活動頁的事件短片走後端物件儲存，與二十四小時回拉分開。待辦由家屬或看護建立，受顧者與看護回報完成，不與跌倒結案混在一起。

3.3.3 登入與模型訓練

應用程式先選語言，再以電子郵件或 Google 登入，通過後依角色進入首頁。開發時由 Metro 提供即時更新。訓練流程為：影片抽出骨架、切成窗口、分成訓練與測試、做資料增強、訓練 LSTM、掃描閾值、畫出混淆矩陣與 ROC，再以 41 支自錄片盲測。通過後才把 fall_detection_model_v8.tflite 放到影像服務目錄。

3.4 檔案關連

產品程式位於 MyApp-main，並推送到 GitHub。訓練腳本、公開資料與混淆矩陣圖位於 Fall_Detection_Lab，該資料夾不在同一個 Git 倉庫，以免訓練影片與圖表把專案撐得過大。

| 路徑 | 說明 |
| --- | --- |
| mobile-expo/ | iOS／Android 應用程式 |
| mobile-expo/src/i18n/catalogs.js | 六種語言的系統文案 |
| backend/index.js | REST、推播、翻譯、影像事件接收 |
| backend/.env | 資料庫、金鑰與權杖，不提交到 Git |
| backend/lib/objectStore.js | 證據與語音檔讀寫 |
| vision-runtime/vision_api_server.py | 攝影機與跌倒辨識服務 |
| vision-runtime/playback_store.py | 本機回拉 |
| vision-runtime/fall_detection_model_v8.tflite | 目前使用的模型 |
| vision-runtime/data/playback_ring/ | 回拉 JPEG，依小時分資料夾 |
| frontend/ | 早期網頁，不是現在的手機版 |

| 訓練與實驗檔 | 說明 |
| --- | --- |
| 工作區/train_model_v8.py | 第 8 版訓練 |
| 工作區/test.npz | 固定測試集 |
| 工作區/thresholds_v8.json | AUC、閾值與盲測摘要 |
| 工作區/my_secret_labels.csv | 盲測人工標籤 |
| 00_論文專題素材/02_圖表_混淆矩陣與ROC/ | 混淆矩陣與 ROC 圖 |
| docs/PROJECT_JOURNAL.md | 實驗過程紀錄 |
| datasets/le2i/ | Le2i 原始影片 |
| test_data/01～08/ | 41 支自錄盲測影片 |

執行時，USB 攝影機進入影像服務，一方面把 JPEG 寫入回拉資料夾，一方面在確認摔倒時把短片交給後端，並以 HTTP 通報。後端寫入 MongoDB 後，用 FCM 通知手機。應用程式另向後端取得資料，並向影像服務取得即時或回拉畫面。訓練完成的模型檔以複製方式放到影像服務，使用時不依賴訓練程式正在執行。

4. 系統開發工具與使用環境

4.1 開發工具

| 項目 | 說明 |
| --- | --- |
| 主開發電腦 | macOS，Apple Silicon |
| Node.js | 20.x |
| 手機框架 | React Native 0.81.5 |
| 影像推論 | Python 3.10～3.12，mediapipe 0.10.14，tensorflow 2.16.2，OpenCV 4.10 |
| 模型訓練 | Python 3.9 與完整 TensorFlow |
| 資料庫 | MongoDB |
| 安卓建置 | Android Studio、Gradle |
| iOS 建置 | Xcode（需 macOS） |

4.2 運行環境要求

後端監聽 5000 埠，影像服務監聽 8000 埠，開發熱更新使用 8081 埠。攝影機固定使用 USB 外接鏡頭，OpenCV 編號為 0，不使用電腦內建鏡頭。Windows 組員可以編譯安卓，無法在該環境編譯 iOS。測試帳號為 patient@test.com、caregiver@test.com、family@test.com，密碼相同。

| 項目 | 需求 |
| --- | --- |
| Android | 可執行本專題應用程式；血壓需 Health Connect 授權 |
| iOS | 真機與電腦同一熱點或同一區網，才能載入開發中的程式 |
| 安卓 USB 除錯 | 需將 8081、5000、8000 埠轉送到電腦 |
| 推播 | 需設定 FCM；應用程式被系統結束時仍可能收不到 |
| 設定檔 | 後端需填寫資料庫位置、JWT 與影像共用權杖 |

部分家用無線網路會隔離手機與電腦，此時 iPhone 連不到開發伺服器，測試時改用手機熱點。電子郵件驗證信需設定 SMTP；未設定時可使用測試帳或 Google 登入。物件儲存未設定時，證據檔寫在後端本機目錄。本專題未進行真人跌倒試驗，展示時以緩慢躺下代替。

5. 系統實作及實驗結果

5.1 評估方式

公開資料測試以窗口為單位，測試集固定 335 筆，並以 AUC 比較各版，避免只看單一閾值。Lecture 與 Office 另有 361 筆作為誤報檢查，這批資料曾因標注不完整而使數字不可信，後來人工補標 7 支。家裡測試以整支影片為單位，共 41 支（跌倒 19、日常 22），最大機率大於或等於 0.55 則判為跌倒。應用程式端再以真機檢查：蹲下不應推播、躺下滿五秒才發高嚴重度、家屬不能結案。本專題沒有臨床試驗，不宣稱可作為醫療器材。

5.2 各版模型在公開測試集的結果

下表為 Le2i Home／Coffee 固定測試集、閾值 0.50 的結果。第 1 版只訓練 URFD，AUC 接近隨機猜測。加入 Le2i 與資料增強後，第 2 版明顯提升。第 5、6 版因過度抽樣或只清理標籤，效果不佳，沒有採用。第 7 版學術指標最好，但家裡誤報偏多，因此沒有接到應用程式。第 8 版為目前使用版本。

| 版本 | AUC | 跌倒 Recall | Accuracy | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v1 | 0.5495 | 0.2708 | 0.7522 | 僅 URFD，作為對照 |
| v2 | 0.9464 | 0.7708 | 0.8806 | 加入 Le2i 與增強 |
| v3 | 0.8910 | 0.8333 | 0.8358 | 未採用 |
| v4 | 0.9426 | 0.7917 | 0.8985 | 一度使用 |
| v5、v6 | — | — | — | 未採用 |
| v7 | 0.9591 | 0.854 | — | 公開集最好，未接應用程式 |
| v8 | 0.8894 | — | — | 目前使用 |

第 8 版在公開集的 AUC 低於第 7 版，是因為把家裡容易誤報的日常片段加入正常類後重訓，目的是減少實際環境誤報，而不是計算錯誤。

5.3 自錄影片盲測

| 項目 | 第 7 版 | 第 8 版（目前） |
| --- | --- | --- |
| 正確率 | 56.10%（23／41） | 78.05%（32／41） |
| 跌倒漏報 | 2 | 5（召回率 14／19＝73.68%） |
| 日常誤報 | 16 | 4 |
| 是否接應用程式 | 否 | 是 |

第 8 版在 extra 測試的誤報率於閾值 0.50 時為 3.32%（n＝361）。平衡閾值約 0.45，盲測使用 0.55。混淆矩陣與 ROC 圖放在 Fall_Detection_Lab 的論文素材資料夾，紙本以第 8 版圖為主。

5.4 系統功能與限制

目前已完成三角色應用程式、照護圈、求救與急救選答、待辦、安卓血壓、監看即時與回拉、六語介面與推播。先前狀態機以高分持續五秒作為確認，平均延遲約 7.72 秒；現在改為躺姿約 1.5 秒確認，高嚴重度改由後端計算未起五秒，兩者不是模型自己學出來的時間。水平躺下時，MediaPipe 在較低複雜度設定下骨架較不穩。Lecture 與 Office 早期標注問題已寫在實驗紀錄中。

| 比較項目 | 本系統 | 一般監視器 | 雲端視覺服務 | 僅學術跌倒模型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 能否判斷跌倒 | 可以（模型加規則） | 不能 | 可以，但過程不易重現 | 可以，通常沒有照護流程 |
| 畫面是否離開現場 | 本機推論，回拉不上雲 | 視廠商 | 會上傳 | 視實驗設定 |
| 角色與警報分級 | 有 | 無 | 無 | 無 |

7. 參考文獻

[1] Kwolek, B., & Kepski, M. (2014). Human fall detection on embedded platform using depth maps and wireless accelerometer. Computer Methods and Programs in Biomedicine, 117(3), 489–501. https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2014.09.005

[2] Charfi, I., Miteran, J., Dubois, J., Atri, M., & Tourki, R. (2013). Optimized spatio-temporal descriptors for real-time fall detection: comparison of SVM and Adaboost. Journal of Electronic Imaging, 22(4), 041106. https://doi.org/10.1117/1.JEI.22.4.041106

[3] Igual, R., Medrano, C., & Plaza, I. (2013). Challenges, issues and trends in fall detection systems. BioMedical Engineering OnLine, 12, 66.

[4] Lugaresi, C., Tang, J., Nash, H., McClanahan, C., Uboweja, E., Hays, M., Zhang, F., Chang, C.-L., Yong, M. G., Lee, J., Chang, W.-T., Hua, W., Georg, M., & Grundmann, M. (2019). MediaPipe: A framework for building perception pipelines. arXiv:1906.08172.

[5] Bazarevsky, V., Grishchenko, I., Raveendran, K., Zhu, T., Zhang, F., & Grundmann, M. (2020). BlazePose: On-device real-time body pose tracking. arXiv:2006.10204.

[6] Hochreiter, S., & Schmidhuber, J. (1997). Long short-term memory. Neural Computation, 9(8), 1735–1780.

[7] Abadi, M., et al. (2016). TensorFlow: A system for large-scale machine learning. In OSDI 16 (pp. 265–283).

[8] TensorFlow Lite. Google. https://www.tensorflow.org/lite

[9] MediaPipe Pose. Google. https://developers.google.com/mediapipe/solutions/vision/pose_landmarker

[10] React Native documentation. Meta. https://reactnative.dev

[11] Express. https://expressjs.com

[12] MongoDB documentation. https://www.mongodb.com/docs/

[13] Firebase Cloud Messaging. Google. https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging

[14] Cloudflare R2. https://developers.cloudflare.com/r2/

[15] Radford, A., Kim, J. W., Xu, T., Brockman, G., McLeavey, C., & Sutskever, I. (2023). Robust speech recognition via large-scale weak supervision. In Proceedings of ICML.

[16] Jones, D. W., et al. (2025). 2025 AHA/ACC Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults. Circulation.

[17] ImmeCare. PERS alarm escalation workflow. https://www.immecare.com/pers-alarm-escalation-workflow/

[18] TakeCare 專題組（2026）。跌倒實驗過程紀錄。Fall_Detection_Lab/docs/PROJECT_JOURNAL.md。

[19] TakeCare 專題組（2026）。影像辨識設計說明。Fall_Detection_Lab/docs/DESIGN_影像辨識脈絡與佐證路徑_2026-09-13.md。

[20] 原始程式。https://github.com/takecare-agent/MyApp/tree/vision-integration

實驗數字來源：工作區 thresholds_v7.json、thresholds_v8.json，以及論文素材資料夾中的盲測報告與分類報告。